| ## RECKLI-Trennwachs-TL ## RECKLI-Trennwachs-TL-SO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tulajdonságok |  | Felhasználásra kész formaleválasztó, melyet a Reckli-betonmatricáknál és formáknál alkalmazunk, valamint minden oldószerálló, nem szívóképes zsaluzó anyagnál. |  |
| Reckli-Tennwachs-TL |  | Tulajdonságok: A Reckli-Trennwachs-TL egy felhasználásra kész, oldószertartalmú formaleválasztó, melyet a Reckli betonmatricákhoz és formákhoz alkalmazunk. Ezen kívül a Reckli-Trennwachs-TL minden olyan zsaluzó anyaghoz alkalmazható, melyet látszóbeton készítéshez használunk, amely oldószerálló és nem szívóképes. A Reckli-Trennwachs-TL fizikailag hat, és az oldószer elpárolgása után hátrahagy egy filmet, amelyet a beton nem tud eltolni. Ennek következtében azok az elváltozások, melyek modifikált olaj formaleválasztó alkalmazása esetén fel tudnak lépni – elszíneződés, felhőképződés, koszorú formájú lenyomatok –, elkerülhetők, és egyöntetű betonfelületet eredményez. A Reckli-Trennwachs-TL az acélzsaluzatok korrózióálló képességét javítja. A Reckli-Trennwachs-TL olyan zsaluknál is alkalmazható, melyek hőkezelésnek vannak kitéve. Egy további, jelentős előnye a Reckli-Trennwachs-TL-nek az, hogy egy később felviendő bevonat vagy fúgázó anyag esetén semmiféle tapadási problémát nem okoz, mely az olajtartalmú formaleválasztóknál rendszeresen előfordul. |  |
| Reckli-Trennwachs-TL-SO |  | A Reckli-Trennwachs-TL-SO a Reckli-Trennwachs-TL összes kiemelkedő tulajdonságával és minőségi jellemzőjével rendelkezik. Ezen túlmenően azonban még egy kémiailag ható leválasztó effektussal is fel van ruházva. Ezáltal különösen azoknál az alkalmazásoknál alkalmazzuk, amelynél nem kerülhető el az, hogy a beton hosszabb ideig maradjon a Reckli betonmatricában, mint 24 óra. Ha a beton összetétele, a cement- fajtája, jósága, tartalma, a környezeti hőmérséklet, vagy más technikai, illetve helyi adottságok miatt az várható, hogy a zsalu bontása nehézkesebb lesz, akkor minden esetben a Reckli-Trennwachs-TL-SO –t célszerű a Reckli-Trennwachs-TL helyett használni. |  |
| Feldolgozás |  | A zsalu anyagnak száraznak és tisztának kell lenni. A Reckli-Trennwachs-TL –t vagy TL-SO –t, vagy ecseteléssel, vagy szórással visszük fel vékonyan a zsalura. Mintázott zsaluknál, matricáknál figyelni kell arra, hogy ne legyen olyan rész, amely a formaleválasztóval történő kezelésből kimarad. Ha a mélyedésekbe túl sok anyag gyűlik össze, ezt el kell távolítani. Az oldószer eltávozása után a szokásos módon betonozunk. Figyelnünk kell arra, hogy a már felvitt formaleválasztó filmet egy esetleges vihar vagy eső ne távolítsa el, ezért elsősorban a helyszíni betonozásnál a betonozás idejéig a matricákat alkalmas anyaggal (fólia, tábla stb.) védeni kell. A tapasztalat azt mutatja, hogy kedvezőbben lehet zsaluzatot formaleválasztóval beszórni, ha vízszintes. Közvetlenül a betonozás előtt célszerű a választó filmet leellenőrizni, ha a filmképződés nem tökéletes, ismételjük meg a választófilm felvitelét. |  |
|  |  | RECKLI-Trennwachs-TL RECKLI-Trennwachs-TL-SO |  |
| Felhasználandó mennyiség: |  | 100-150 cm3 / m2 a zsalu minőségétől függően. |  |
| Csomagolás és tárolás: |  | 210 literes hordó, 30 literes és 5 kg-os kanna, és 1 kg-os doboz. A Reckli-Trennwachs-TL és a TL-SO fagyálló, azonban 0°C alatt mind a két anyag megzselésedik. Egy hosszú felolvadási idő elkerülése érdekében ezért azt ajánljuk, hogy ilyen esetben +10°C körül tároljuk. Lehetőleg kerüljük el, hogy az edényeket huzamosabb ideig közvetlen napsugárzás érje. |  |
| Biztonsági előírások: |  | A Reckli-Trennwachs-TL és TL-SO gyúlékony szénhidrogén keveréket tartalmaz. Zárt térben történő feldolgozás esetén megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni, nyílt láng, tűz használata TILOS, dohányozni nem szabad! Kérjük, tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat, valamint az etiketten lévő rendelkezéseket! |  |
|  |  | Ez a műszaki adatlap csupán egy feldolgozásra vonatkozó ajánlásra szolgál. Érthető okokból nem tud minden alkalmazási lehetőséget figyelembe venni, ezért azt ajánljuk, hogy a munkák kivitelezése előtt végezzenek egy kísérletet. |  |
| Egészségügyi előírások: | Figyelem! A RECKLI termékek minden veszély nélkül feldolgozhatók, ennek azonban az az előfeltétele, hogy a vegyszereknél szokásos elővigyázatossági rendszabályokat tartsuk be. A nem kikeményedett anyagokat tartsuk távol az élelmiszerektől. Ajánlatos gumi vagy műanyag kesztyűt, valamint védőszemüveget hordani, hogy az esetleges allergiás megbetegedéseket elkerüljük. A munka elvégzése után langyos vízzel és szappannal alaposan mossunk kezet. Oldószer alkalmazását kerülni kell. A kezet papírtörülközővel szárítsuk meg. A munkahely légterét jól szellőztessük át, esetleg használjunk elszívó berendezést. Kérésükre, az egyes termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokat rendelkezésükre bocsátjuk. |  |  |
|  | A felhasználásra vonatkozó információink, tanácsadásunk legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét a RECKLI eladásra és szállításra vonatkozó feltételei szerint. |  |  |